这是一份为您准备的完整项目交接档案。您可以直接将以下内容复制并粘贴到新的对话框中，以便我立刻接手当前进度，无需您重新解释。

📂 项目：从零手搓 RISC-V 视觉小车 (RISC-V Visual Robot)

1. 工程概况

核心目标：基于 FPGA 手写一个 3 级流水线 RISC-V CPU，最终驱动电机并配合摄像头（OV5640/OV7670）实现视觉循迹。

当前阶段：Phase 2 - SoC构建与外设集成（已完成最小系统点灯，正在进行 UART 串口开发）。

硬件平台：MicroPhase Artix-7 Lite (A7-Lite)

FPGA芯片：Xilinx Artix-7 XC7A35T-FGG484

开发环境：Vivado ML Standard + VS Code

2. 文件与目录结构

工程根目录：E:/lky/study/FPGA_Robot_Car/01_Fpga_Logic/

核心源码路径 (rtl/ 或 core/)：

fpga_top.v：物理顶层（处理时钟、复位、LED、实例化 CPU）。

riscv_top.v：CPU 顶层核（包含 PC、译码、ALU 等连线）。

my_pc_reg.v：程序计数器（已验证 Stall/Jump 功能）。

my_imem.v：指令存储器（注意：Vivado 可能使用工程内的副本，修改时需留意）。

约束文件：a7_lite.xdc

3. 已完成里程碑 (Status: Verified)

✅ 硬件环境验证：

确认板子时钟、复位、LED 电路工作正常。

解决了 Vivado 缓存不更新导致烧录旧代码的问题（解决方案：右键 Reset Runs）。

✅ CPU 最小系统逻辑：

CPU 能够正确取指 (my_imem) 并执行 ADDI 和 BEQ 指令。

现象验证：

按住复位 (K1)：LED 全亮（输出 0，低电平点亮）。

松开复位 (运行)：LED 一亮一灭（输出 10），证明代码逻辑在跑。

4. 关键硬件约束 (Pin Constraints)

(已修正为 MicroPhase A7-Lite 官方定义，直接沿用)

时钟 (sys_clk): J19 (50MHz)

复位 (sys_rst_n): AA1 (Key1)

LED: M18 (LED1), N18 (LED2)

UART TX (发送): V2 (板载 USB 串口)

UART RX (接收): U2

5. 待办任务 (Next Steps)

我们暂停在 Level 2 (SoC构建) 的中间：

uart_tx.v，总线文件，dmem已经写好，现在需要进行urat的测试，按下按键key1发送hello， 现在已经能够发送字母A了。

搭建 RISC-V GCC 编译环境（不再手写机器码）。